1.) Rugós játék -kapaszkodó szett cseréje (lábtartó is)  3175 Ft/db

2.) rugós kakas – ua. fogantyu csere

3.) Mérleghinta -jó

4.) Mászókás-gyűrűs hatszögletű játék : gyűrűt cserélni fejbeszorulás veszély miatt 90 mm-nél kisebb vagy 230 mm-nél nagyobb legyen

ütéscsillapító felület – körbe 2-2 me és a játék alatt is 20 cm vastagon 8 mm-nél kisebb szemcséjű gyöngykavics

5.) hinta-csuzda-mászóka: csuzdát kétkomponensű festékkel lefesteni, ütéscsillapító felület u. mint mászókánál rajz alapján

6.) Homokozó – rendben